029283 Усилитель DALI-101-DIM-BR-SUF (DALI bus, 230V)

Тестировал: Денис Алексеев

Дата: 07.10.2019

- Общая информация

| 1. | Артикул | 029283 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Модель (наша маркировка) | DALI-101-DIM-BR-SUF |
| 3. | Тип оборудования / функции | Усилитель |
| 4. | Производитель |  |
| 5. | Маркировка производителя | SR-2400BRC-DIM |
| 6. | Количество выходов* | 1 |
| 7. | Количество выходных каналов* | - |
| 8. | Количество зон управления | 1 |
| 9. | Вход управления (наличие/количество/тип) | DALI |
| 10. | Комплектация | - Усилитель - Инструкция на английском |
| 11. | Отличительные особенности |  |

* Например, есть устройства с 4-мя выходами, управляемыми синхронно. Тогда в п.6 пишем 4 выхода, в п.7 - 1 канал. В некоторых устройствах адресация входов и выходов может настраиваться, тогда это нужно отразить.

- Основные характеристики

|  | Параметр | Заявлено | Измерено | Комментарий/оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение | 100-240 В AC | - |  |
|  | Ток, потребляемый от сети | 20 мА | - |  |
|  | То, потребляемый по шине | 2 мА | 1,5 мА |  |
|  | Коэф. мощности | - | - |  |
|  | Наличие PFC | - | - |  |
|  | Выходное напряжение | - | - |  |
|  | Макс. выходная мощность | - | - |  |
|  | Макс. выходной ток | 150 мА | - | Питание шины DALI |
|  | Частота ШИМ (если есть) | - | - |  |
|  | Дистанция RF управления (от панели до контроллера) | - | - |  |
|  | Количество уровней диммирования | - | - |  |
|  | Диапазон диммирования | - | - |  |
|  | Допустимая температура окр. среды | -20 … +50 | - | Не заявлено |
|  | Степень пыле-влагозащиты | IP20 | - |  |
|  | Габаритные размеры | - | - |  |
|  | Габаритные размеры полные | 170х59х29 мм | - |  |
|  | Другие замеченные особенности | - | - |  |

- Внешний вид, габаритные размеры

- Качество монтажа

Монтаж печатных плат выполнен достаточно аккуратно:

- Элементная база

-

- Замеченные особенности поведения и недостатки

1. Управляет устройствами DALI широковещательными командами.

2. Занимает 1 адрес на шине

Тестировался совместно с:

- Мастер контроллер Tridonic DALI-USB, не адресуется

- Мастер контроллер DALI-100 арт. 017210, работает корректно

- Мастер контроллер DALI-200 (из образцов), работает корректно

- Мастер контроллер DALI-logic арт. 025512, работает корректно

- Заключение

| Плюсы | - – трансляция широковещательных команд - – в программной части нареканий нет |
| --- | --- |
| Минусы | - – |

- Вопросы к производителю

-

- Рекомендации производителю

-